三参数 Weibull 分布位置参数的 MDM 估计：

偏移量 δ 的选取、机理与安全边界

基于闭式廓线与包络定理的精确实现 · 大规模蒙特卡洛研究

# 摘要

三参数 Weibull 分布的位置参数 γ（最小寿命）估计困难：极大似然在 γ→t(1) 处发散，矩法与图估计在小样本下不稳。最小差异法（MDM）改在廓线梯度等于一个小正偏移 δ 的位置定位 γ，从而绕开该奇点；但 δ 的取值长期缺乏依据，文献惯用 δ=0.1 且仅在形状参数 β∈2~5 上检验过。本文以闭式廓线与包络定理给出 MDM 的精确实现，并系统研究 δ 的选取。主要结果：(1) 最优 δ 存在，误差关于 δ 呈单谷；(2) 以归一化偏移 c=δ/sv(β,n) 表示时最优值稳定在 0.15~0.30，而原始 δ* 在不同形状间跨越约两个数量级；(3) 最优 c 主要由 β（递减）决定，样本量 n 影响微弱，与位置/尺度比 γ/η 及尺度 η 无关；(4) 相对固定 δ=0.1，仅采用归一化全局 c≈0.21 即把复合误差降至 74%，按 (β,n) 调优降至 70%，固定 0.1 仅在 β≈3 附近接近最优；(5) 偏移以系统性高估 γ 与深分位寿命为代价，面向最小寿命的可靠性设计须设安全裕量。据此给出可直接查用的 δ*(β,n) 表与选取流程。

# 1　引言

三参数 Weibull 分布 W(β, η, γ) 在可靠性与寿命分析中应用广泛，其累积分布函数为

F(t) = 1 − exp{ −[ (t − γ) / η ]β },    t ≥ γ

形状 β 决定失效率形态（β<1 早期失效、β=1 指数、β>1 耗损），尺度 η 为特征寿命，位置 γ 是门限或最小寿命，刻画“在此之前几乎不失效”的安全期。γ 的估计是三参数中最棘手的一环：似然函数在 γ 趋近最小观测时发散，常规估计在小样本下方差极大。

MDM 采取廓线路线：对每个候选 γ，在内层对 β 取最优得到廓线 S(γ)（伪尺度的样本标准差），再在 S 的梯度 g(γ)=δ 处定位 γ̂。设 δ>0 的本意，是避开 S 极小点附近近乎零信息的病态平坦区；δ=0 时退化为经典 ∇=0 准则。核心问题随之而来——δ 究竟该取多少，依据何在？本文系统回答下列问题：

- 最优 δ 是否存在？它是常数，还是随分布特征、样本量、甚至单个样本而变？

- 若变化，由什么因素驱动？

- 相对固定 δ=0.1，最优选取能带来多大精度提升？

- 给定一批数据，如何把最优选取落到实处？

- 偏移有无代价——尤其对寿命估计是否存在方向性影响？

# 2　方法

## 2.1　MDM 估计器

记升序观测 t(1)≤…≤t(n)，采用 Bernard 中位秩与对数变换：

Fi = (i − 0.3)/(n + 0.4),    xi = −ln(1 − Fi)

在给定 (β, γ) 下定义伪尺度并以其样本标准差为目标：

η̂i = (t(i) − γ) / xi1/β,    σ(β|γ) = stdi { η̂i }

一个关键代数事实是：固定 β 时，σ² 是关于 γ 的开口向上抛物线

σ2(β|γ) = Cuu − 2γ Cuv + γ2 Cvv,    ui=tivi,  vi=xi−1/β

其中 C 为相应的样本（协）方差。廓线 S(γ)=minβ σ(β|γ) 的梯度可由包络定理在内层最优 β*(γ) 处取得闭式：

g(γ) = S′(γ) = ( γ Cvv − Cuv ) / S(γ)

g 在可行域 (−∞, t(1)) 上单调递增，由 −sv 经 0 升至 +sv，其中

sv = √Cvv = stdi { xi−1/β }      （只依赖 β 与 n）

偏移根即在这条单调曲线上解 g(γ̂)=δ，取最靠近 t(1) 的根，再在 γ̂ 处回代得 β̂、η̂。由于 g 的天然值域是 [−sv, +sv]，sv 正是衡量偏移强度的天然标尺，故定义归一化偏移

c = δ / sv(β, n)

## 2.2　目标函数

偏移直接调节 γ̂，但 β̂、η̂ 沿廓线随之联动，故“γ 准”未必等于“三参数都准”。本文采用量纲无关、对个别发散样本稳健的对数复合中位损失，并以其中位数为主目标：

ℓ = (ln β̂ − ln β)2 + (ln η̂ − ln η)2 + ( (γ̂ − γ)/η )2

同时分别核查 γ、β、η 与寿命分位各自的最优偏移是否一致，以确认“优化 γ”不会以牺牲其它参数为代价。

## 2.3　实验设计

数据由 W(β, η=100, γ) 生成，β∈{1, 1.5, 2, 3, 5}，n∈{7, 10, 20, 30, 50}，γ/η=0.1；另在 β=2、n=10 上取 γ/η∈{0, 0.1, 0.5} 检验无关性。每个格点重复 800 次。偏移以归一化值 c∈[0, 0.75]（含 c=0）扫描，并单列固定原始偏移 δ=0.1 作基线。评估以复合损失中位数为主，另报 γ 的带符号偏差/η、β̂ 中位，以及寿命分位

xR = γ + η (−ln R)1/β

（R 取至 0.999，对应最小寿命区）的带符号偏差。为暴露 ∇=0 的失稳，不对 γ̂ 作非负截断。求解细节见附录。

# 3　结果

## 3.1　为何需要偏移：廓线几何与 ∇=0 的失稳

图 1 给出单个样本的廓线 S(γ) 及其梯度 g(γ)。S 在左侧是一条很长的浅谷，在 t(1) 附近陡升成壁。其精确极小点（顶点，δ=0）落在近乎零信息的平坦谷中，对样本随机性极其敏感，常被推到远离真值的负方向（图中顶点远在左侧）。设 δ>0 等价于把定位点移到壁上有确定斜率处，从而稳健；适当的 δ 使估计落到真值附近。

图 1　单样本的廓线 S(γ)（上）与梯度 g(γ)（下）。δ=0 顶点落在远左侧的平坦谷中、极不稳定；增大 δ 把估计沿陡壁向右推向真值（绿色虚线为真 γ，红色点线为 t₍₁₎）。

## 3.2　偏移的偏置–方差作用

图 2 是 β=2、n=7 下 γ̂ 的分布。δ=0 时估计极宽，且大量落向远低于真值的危险方向（中位绝对误差 MdAE/η≈6）；加 δ=0.20·sv 后分布收紧到真值附近（MdAE/η≈0.17）。可见偏移是一个偏置–方差正则化量：以少量向上的偏置换取方差的大幅下降。

图 2　位置估计 γ̂ 的分布。δ=0 时绝大多数估计远低于真值（堆积在左侧边界），MdAE/η≈6；适度偏移把分布收紧到真 γ 附近，MdAE/η≈0.17。

## 3.3　最优偏移存在、单谷，且随 β 左移

图 3 表明复合误差关于 c 在每个 β 上都是单谷，存在明确最优。偏移过小（左侧）惩罚陡峭，过大（右侧）较缓。最优 c（★）随 β 增大而左移：β=5 约 0.15，β=1.5 约 0.25。

图 3　复合误差对归一化偏移 c 的关系（对数纵轴，n=10）。每条曲线单谷；★ 为最优 c，随 β 增大左移；◇ 标出固定 δ=0.1 在各 β 上的落点。

## 3.4　归一化使最优偏移稳定，原始 δ 则跨数量级

图 4 左：最优 c* 落在 0.15~0.30 的窄带内。图 4 右：换算成原始 δ*=c*·sv 后，因 sv 在形状间相差上百倍而跨越约两个数量级。这说明应以归一化 c 为基本量、原始 δ 为派生量。

图 4　最优偏移的两种表示。左：归一化 c* 在不同 β、n 上稳定；右：原始 δ* 跨约两个数量级（对数纵轴）。

## 3.5　驱动因素与标度律

图 6 的热图显示最优 c* 随 β 强烈变化、随 n 仅缓慢变化。图 9 显示 γ/η∈{0, 0.1, 0.5} 的误差–c 曲线几乎重合——最优偏移与位置/尺度比无关；又因斜率 g 无量纲，亦与尺度 η 无关。对 β≥1.5 作对数线性拟合得标度律

图 6　最优 c*(β,n) 热图。沿 β 方向变化显著，沿 n 方向变化微弱——偏移主要由形状决定。

c*(β, n) = exp( −1.436 − 0.380 ln β + 0.095 ln n )

图 9　β=2、n=10 下，γ/η∈{0,0.1,0.5} 的误差–c 曲线高度重合：最优偏移与位置/尺度比无关。

## 3.6　为何固定 δ=0.1 只在 β≈3 有效

把固定 δ=0.1 在归一化轴上的落点 c0=0.1/sv 与最优 c* 并置（图 5），二者恰在 β≈3 相交：β<3 时 0.1 偏小、β>3 时偏大。在 n=10 上，c0 随 β 由 0.023（β=1）升至 0.373（β=5），仅在 β≈3 落入最优带——这解释了“0.1 经验只在中等形状成立”。

图 5　固定 δ=0.1 的归一化落点 c₀=0.1/s_v（橙）与最优 c*（绿）随 β 的变化（n=10）。二者在 β≈3 相交：β<3 偏小、β>3 偏大。

## 3.7　相对固定 δ=0.1 的精度提升

相对固定 0.1，归一化全局 c≈0.21 把复合误差降到 0.738，按 (β,n) 调优降到 0.705；逐样本理论上界（oracle，需事先知道真参数、不可实现）为 0.276。提升集中在 β≠3：β≈3 处 0.1 已近最优（比值约 0.9），而 β=1.5、β=5 提升显著（图 7）。

表 1　相对固定 δ=0.1 的复合误差比（越低越好，全网格中位）

| 方案 | 复合误差比 |
| --- | --- |
| 固定 δ=0.1（基线） | 1.000 |
| 归一化全局 c≈0.21 | 0.738 |
| 按 (β,n) 调优 | 0.705 |
| 逐样本 oracle（理论上界，不可实现） | 0.276 |

图 7　按 β 分解的误差比（÷固定 0.1）。β≈3 处各方案比值接近 1（0.1 已近最优）；其余 β 提升明显。深色为逐样本 oracle。

## 3.8　安全边界：偏移把寿命推向危险方向

随 c 增大，γ̂ 与最小寿命 xR(0.999) 的带符号偏差由负穿零转正（图 8）。在最优带（c≈0.15~0.30），二者分别约 +7% 与 +26%，而固定 0.1 处约 +1.5% 与 +6%。即偏移把寿命估计推向“高估寿命=低估失效风险”的危险方向。

图 8　γ̂（左）与最小寿命 x_R(0.999)（右）的带符号偏差随 c 的变化（n=10）。绿带为最优区。偏移越大，越偏向高估（危险方向）。

⚠ 安全边界 在复合最优偏移（c≈0.21）处，γ̂ 中位偏差约 +6.6%、最小寿命 xR(0.999) 约 +26.3%（固定 0.1 处分别约 +1.5%、+6.3%）。面向深尾/最小寿命的高可靠性设计，应取更保守的偏移（更接近 0.1）或对寿命方向加权，并将误差按目标与方向分别评估。

# 4　实用建议

## 4.1　可直接查用的偏移表

知道或估到 β、n 后，可由 δ*=c*·sv 直接取偏移。下面先给确定性的判别量 sv，再给最优 δ*。格点之间用标度律插值，或简单取归一化全局值 δ ≈ 0.21·sv(β̂, n)（用表 2）。

表 2　判别量 s_v(β, n)（确定性，仅依赖 β、n）

| β＼n | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 3.40 | 4.26 | 6.47 | 8.18 | 10.91 |
| 1.5 | 1.42 | 1.63 | 2.09 | 2.38 | 2.79 |
| 2.0 | 0.87 | 0.96 | 1.15 | 1.26 | 1.39 |
| 3.0 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
| 5.0 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |

表 3　推荐原始偏移 δ* = c*(β,n)·s_v（直接填用）

| β＼n | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.82 | 1.08 | 1.68 | 2.52 | 5.79 |
| 1.5 | 0.35 | 0.43 | 0.62 | 0.60 | 0.65 |
| 2.0 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| 3.0 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| 5.0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |

（β=1 为指数边界情形：廓线右翼很平、最优偏移偏大且不够锐利，δ* 随 n 上升较快，使用时宜偏保守。）

## 4.2　选取流程

决策指南 • 有形状先验：按 (β,n) 查表 3 取 δ*（或用标度律插值），可回收大部分增益。 • 无先验、单一小样本：取归一化全局 δ≈0.21·sv(β̂, n)。不要用单样本 β̂ 反复“个性化”——β̂ 与偏移相互纠缠、单样本 β̂ 过噪，易把偏移设歪。 • 有同总体批量数据：以批次稳健 β̂ 选偏移，可逼近“已知真 β”的效果。 • 深尾/最小寿命设计：警惕高估，取更接近 0.1 的偏移或加安全裕量。

## 4.3　早期失效（β<1）需单独处理

β<1 时 sv 急剧增大（例如 β=0.5、n=10 时 sv≈64），固定 δ=0.1 的归一化落点 c0≈0.002，几乎等于不设偏移；最优偏移也更大，且此区 γ 与 β 的最优偏移不再一致。因此 β<1 应以复合目标单独标定，不可用 β≥1 的标度律外推。

# 5　结论

偏移量 δ 是 MDM 的关键正则化量，而非可有可无的微调：δ=0 会让位置估计灾难性失稳，适度正偏移则大幅降方差。最优偏移以归一化形式 c=δ/sv(β,n) 表示时稳定在 0.15~0.30，主要由形状 β 决定（β 小则偏移大、β 大则偏移小），与 γ/η 和尺度 η 无关。相对固定 δ=0.1，按 (β,n) 选取可降误差约 30%，且只需查一张表；固定 0.1 仅在 β≈3 偶然接近最优。其代价是对最小寿命的系统性高估，可靠性设计须留安全边界。一言以蔽之：把 δ 当成“由 β 驱动、以 sv 为标尺”的旋钮，并在深尾设计中设防。

# 6　局限

- 实现依赖。最优 δ 的绝对数值依赖 MDM 的具体实现（秩公式、β 搜索范围、廓线与反演方式）；迁移到其它实现宜先做一次小规模标定，归一化 c 比原始 δ 更易迁移。

- 外推。β<1 与极深分位寿命（如 n=7 的 R=0.999）属外推，方向稳健但量级宜谨慎；n>50、β>5 需另行标定。

- 数据条件。均为完整样本（无截尾）、Bernard 中位秩；截尾数据与其它秩公式下结论的稳健性留待后续。

- 独立 β 估计。与偏移解耦的形状估计可望进一步提升精度，本文未实现。

# 附录　复现要点

判别量 sv：Fi=(i−0.3)/(n+0.4)，xi=−ln(1−Fi)，sv 为 {xi^(−1/β)} 的样本标准差（ddof=1），只依赖 β、n（例：n=10、β=1/1.5/2/3/5 → 4.26/1.63/0.96/0.52/0.27）。

MDM 求解：以闭式 σ²(β|γ)=Cuu−2γCuv+γ²Cvv 建立廓线，梯度用包络式 g=(γCvv−Cuv)/S（C 在内层最优 β 处取值）；反演时对 g 取累计极大以消除平坦区的微小波动，再取最靠近 t(1) 的根。

实验：每格 800 次重复，c 网格在 [0, 0.75] 取 17 点，β∈{1,1.5,2,3,5}，n∈{7,10,20,30,50}，η=100，γ/η=0.1。复合损失取中位数。图中坐标轴用英文以保证渲染稳定，正文为中文。

— 全文完 —